AOKOL

OSZTOTT KLÍMABERENDEZÉS

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Ez a kezelési útmutató fontos információkat és javaslatokat tartalmaz, amelyeket kérünk, hogy tartson be a klímaberendezés legjobb eredményének elérése érdekében.

Köszönjük még egyszer!

TARTALOM

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE

TÁVIRÁNYÍTÓ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ (R32)

TELEPÍTÉSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

BELTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE

KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE

TESZTMŰVELET

KARBANTARTÁS

HIBAELHÁRÍTÁS

* A tervezés és a specifikációk a termék fejlesztése érdekében előzetes értesítés nélkül változhatnak. A részletekért forduljon az értékesítési ügynökséghez vagy a gyártóhoz!

* A gombok és jelzőfények alakja és helyzete típusonként változhat, de funkciójuk ugyanaz.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK ÉS JAVASLATOK A TELEPÍTŐ SZÁMÁRA

- A készülék üzembe helyezése és használata előtt olvassa el ezt az útmutatót!

- A beltéri és kültéri egységek felszerelése során a munkaterületre való belépést gyermekeknek meg kell tiltani. Előre nem látható balesetek történhetnek.

- Győződjön meg arról, hogy a kültéri egység alja stabilan rögzítve van!

- Ellenőrizze, hogy levegő nem juthat-e be a hűtőközeg-rendszerbe, és ellenőrizze a hűtőközeg szivárgását a légkondicionáló mozgatásakor!

- A légkondicionáló felszerelése után végezzen tesztciklust, és jegyezze fel az üzemi adatokat!

- Védje a beltéri egységet a maximális bemeneti áramnak megfelelő kapacitású biztosítékkal vagy más túlterhelés elleni védőeszközzel!

- Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik az adattáblán feltüntetett feszültséggel! Tartsa tisztán a kapcsolót vagy a hálózati csatlakozót! Helyesen és stabilan dugja be a hálózati csatlakozót az aljzatba, elkerülve ezzel az áramütés vagy tűz veszélyét az elégtelen érintkezés miatt!

- Ellenőrizze, hogy az aljzat megfelelő-e a dugóhoz, ellenkező esetben cseréltesse ki az aljzatot!

- A készüléket fel kell szerelni az elektromos hálózatról való leválasztásra szolgáló eszközökkel, amelyek minden pólusán érintkező-leválasztással biztosítják a teljes leválasztást III. kategóriájú túlfeszültség esetén, és ezeket az eszközöket a vezetékezési szabályoknak megfelelően be kell építeni a rögzített vezetékekbe.

- A klímaberendezést szakembernek vagy szakképzett személynek kell beszerelnie.

- Ne szerelje fel a készüléket 50 cm-nél kisebb távolságra gyúlékony anyagoktól (alkohol stb.) vagy túlnyomásos tartályoktól (pl. permeteződobozok)!

- Ha a készüléket olyan helyen használják, ahol nincs lehetőség szellőztetésre, óvintézkedéseket kell tenni annak megakadályozására, hogy a hűtőközeg szivárgása a környezetben maradjon és tűzveszélyt okozzon.

- A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók, és külön hulladékgyűjtőkbe kell dobni. Vigye el a klímaberendezést hasznos élettartama végén egy speciális hulladékgyűjtő központba ártalmatlanítás céljából!

- A klímaberendezést csak a jelen füzetben leírtak szerint használja! Ezek az utasítások nem vonatkoznak minden lehetséges feltételre és helyzetre. Mint minden elektromos háztartási készüléknél, a beszerelésnél, az üzemeltetésnél és a karbantartásnál is mindig ajánlott a józan ész és az óvatosság.

- A készüléket a vonatkozó nemzeti előírásoknak megfelelően kell telepíteni.

- Mielőtt hozzáférne a sorkapcsokhoz, minden áramkört le kell választani a tápegységről.

- A készüléket a nemzeti huzalozási előírásoknak megfelelően kell telepíteni.

- Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyelik őket, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a veszélyeket, amiket magában foglal. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK ÉS JAVASLATOK A TELEPÍTŐ SZÁMÁRA

- Ne próbálja meg egyedül telepíteni a légkondicionálót, mindig forduljon szakképzett műszaki személyzethez!

- A tisztítást és a karbantartást szakképzett műszaki személyzetnek kell elvégeznie. Minden esetben válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási munkát végezne!

- Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik az adattáblán feltüntetett feszültséggel! Tartsa tisztán a kapcsolót vagy a hálózati csatlakozót! Helyesen és stabilan dugja be a hálózati csatlakozót az aljzatba, elkerülve ezzel az áramütés vagy tűz veszélyét az elégtelen érintkezés miatt!

- Ne húzza ki a csatlakozódugót a készülék kikapcsolásához amikor az üzemel, mert ez szikrát, tüzet stb.  okozhat!

- Ezt a készüléket háztartási légkondicionálásra tervezték, és tilos más célra használni, például ruhák szárítására, élelmiszerek hűtésére stb.

- A készüléket mindig felszerelt légszűrővel használja! A légszűrő nélküli légkondicionáló használata túlzott por vagy hulladék felhalmozódását okozhatja a készülék belső részein, ami későbbi meghibásodásokhoz vezethet.

- A felhasználó felelőssége, hogy a készüléket szakképzett technikussal szereltesse fel, akinek ellenőriznie kell, hogy a mindenkori jogszabályoknak megfelelően van-e földelve, és be kell helyeznie egy termikus mágneses megszakítót.

- A távirányítóban lévő elemeket újra kell hasznosítani, vagy megfelelően ártalmatlanítani kell. A hulladékelemek ártalmatlanításához kérjük, hogy az elemeket szelektív kommunális hulladékként dobja ki az elérhető gyűjtőhelyen!

- Soha ne legyen közvetlenül kitéve a hideg levegő áramlásának hosszú ideig! Ha közvetlen és hosszan tartó hideg levegőnek van kitéve, az veszélyes lehet az egészségére. Különös gonddal kell eljárni azokban a helyiségekben, ahol gyerekek, idősek vagy betegek tartózkodnak.

- Ha a készülék füstöl vagy égett szagot érez, azonnal kapcsolja le az áramról, és forduljon a szervizközponthoz!

- A készülék ilyen körülmények között történő hosszan tartó használata tüzet vagy áramütést okozhat.

- A javításokat csak a gyártó hivatalos szervizközpontjával végeztesse el! A nem megfelelő javítás áramütés stb. veszélyének teheti ki a felhasználót.

- Akassza ki az automatikus kapcsolót, ha azt tervezi, hogy hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket! A légáramlás irányát megfelelően kell beállítani.

- A légterelő szárnyakat fűtési üzemmódban lefelé, hűtési üzemmódban felfelé kell irányítani.

- A készüléket le kell választani az elektromos hálózatról, ha hosszabb ideig nem működik és ha tisztítási vagy karbantartási munkát végez!

- A legmegfelelőbb hőmérséklet kiválasztásával megelőzhető a készülék károsodása.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK ÉS TILTÁSOK

- Ne hajlítsa, rángassa vagy nyomja össze a tápkábelt, mert ez károsíthatja! Áramütést vagy tüzet valószínűleg egy sérült tápkábel okoz. Szakképzett műszaki személyzet csak sérült tápkábelt cserélhet ki.

- Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót!

- Ne érintse meg a készüléket, ha mezítláb van, vagy ha testrészei nedvesek vagy nyirkosak!

- Ne takarja el a beltéri vagy a kültéri egység levegő be- és kimenetét! Ezeknek a nyílásoknak az eltakarása a légkondicionáló működési hatékonyságának csökkenését okozza, esetleges meghibásodással vagy károsodással jár.

- Semmilyen módon ne változtassa meg a készülék jellemzőit!

- Ne telepítse a készüléket olyan környezetbe, ahol a levegő gázt, olajat vagy ként tartalmazhat, se hőforrások közelébe!

- Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), vagy ha nem rendelkeznek tapasztalattal és tudással, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy nem látta el őket a készülék használatára vonatkozó utasításokkal.

- Ne másszon fel a készülékre, és ne helyezzen rá nehéz vagy forró tárgyat!

- Ne hagyja sokáig nyitva az ablakokat vagy ajtókat, amikor a légkondicionáló működik!

- Ne irányítsa a levegőt növényekre vagy állatokra!

- A légkondicionáló hideg levegőáramának hosszan tartó közvetlen érintkezése negatív hatással lehet a növényekre és az állatokra.

- A légkondicionáló ne érintkezzen vízzel! Az elektromos szigetelés megsérülhet, ami áramütést okozhat.

- Ne másszon fel a kültéri egységre, és ne helyezzen rá semmilyen tárgyat!

- Soha ne dugjon botot vagy hasonló tárgyat a készülékbe! Sérülést okozhat.

- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel. Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.

Légszűrő Légkivezető nyílás Légterelő szárnyak

Beltéri egység

Szerelőlemez

Előlap

Vészhelyzeti gomb

Hűtőközeg csatlakozó cső

Kültéri egység

Levegőkivezető nyílás

A védőburkolat eltávolításával

Légbevezető nyílás

Vezetéktakaró

Vízelvezető cső

Csatlakozó vezetékek

Szelepvédő burkolat

Gázszelep

(Alacsony nyomású szelep)

Folyadékszelep

(Nagynyomású szelep)

Megjegyzés: Ez az ábra eltérhet a tényleges készüléktől. Kérem, az utóbbit vegyék szabványnak!

Beltéri kijelző

53	1	24

| Szám | LED | Funkció |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Időzítő, hőmérséklet és hibakódok jelzője. |
| 2 |  | Az időzítő működése közben világít. |
| 3 |  | ALVÁS mód |
| 4 |  | A szimbólum megjelenik, amikor a készüléket bekapcsolja, és eltűnik, ha a készüléket kikapcsolja. |
| 5 |  | Bekapcsolt állapotban jelenik meg a szimbólum. |

/ A kapcsolók, jelzőfények alakja és helyzete modellenként eltérő lehet, de funkciójuk ugyanaz.

| Szám | Szimbólumok | Jelentése |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Akkumulátor jelző |
| 2 |  | Automatikus mód |
| 3 |  | Hűtés üzemmód |
| 4 |  | Száraz mód |
| 5 |  | Csak ventilátor mód |
| 6 |  | Fűtési mód |
| 7 |  | ÖKO mód |
| 8 |  | Időzítő |
| 9 |  | Hőmérséklet jelző |
| 10 |  | Ventilátor sebesség: Automata/ alacsony/ alacsony-közepes/ közepes/közép-magas/ magas |
| 11 |  | Csendes funkció |
| 12 |  | TURBO (TURBÓ) funkció |
| 13 |  | Fel-le automatikus lengés |
| 14 |  | Bal-jobb automatikus lengés |
| 15 |  | ALVÁS funkció |
| 16 |  | Egészség funkció |
| 17 |  | I FEEL (HŐÉRZÉKELÉS) funkció |
| 18 |  | Jelzésjelző |
| 19 |  | Lágy szellő |
| 20 |  | Gyerekzár |
| 21 |  | BE/KI kijelző |
| 22 |  | PENÉSZGÁTLÓ |

Távirányító KIJELZŐ

0 A e

A távirányító kijelzője és egyes funkciói a típustól függően változhatnak.

| Szám | Gomb | Funkció |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | A légkondicionáló be-/kikapcsolása |
| 2 |  | A hőmérséklet növelése vagy az Időzítő órabeállítása |
| 3 |  | A hőmérséklet csökkentése vagy az Időzítő órabeállítása |
| 4 | MODE | Az üzemmód kiválasztása (AUTOMATA, HŰTÉS, SZÁRÍTÁS, VENTILÁTOR, FŰTÉS) |
| 5 | ECO | Az ÖKO funkció be-/kikapcsolása |
|  |  | Hosszan nyomja meg a 8oC -os fűtési funkció be-/kikapcsolásához (modelltől függően)! |
| 6 | TURBO | A TURBÓ funkció be-/kikapcsolása |
| 7 | FAN | A ventilátor sebességének automatikus/kis/közepes/nagy beállításához |
| 8 | TIMER | Az időzítő be-/kikapcsolási idejének beállítása |
| 9 | SLEEP | Az ALVÁS funkció be- és kikapcsolása |
| 10 | DISPLAY | A LED kijelző be- és kikapcsolása |
| 11 |  | A zsalu vízszintes mozgásának leállítása vagy elindítása, vagy a kívánt fel/le légáramlási irány beállítása |
| 12 |  | A zsalu vízszintes mozgásának leállítása vagy elindítása, vagy a kívánt bal/jobb légáramlási irány beállítása |
| 13 | I FEEL | Az I FEEL (HŐÉRZÉKELÉS) funkció be- és kikapcsolása |
| 14 | MUTE | A MUTE (CSENDES) funkció be- és kikapcsolása |
|  |  | Hosszan nyomja meg a GEN (ÁLTALÁNOS) funkció be-/kikapcsolásához (modelltől függően)! |
| 15 | ANTI-MILDEW | Az ANTI-MILDEW (PENÉSZGÁTLÓ) funkció be- és kikapcsolása |
| 16 | MODE + TIMER | A CHILD LOCK (GYERMEKZÁR) funkció be-/kikapcsolása |
| 17 |  | A SELF-CLEAN (ÖNTISZTÍTÓ) funkció be- és kikapcsolása (modelltől függően) |
| 18 | FAN + MUTE | A GENTLE WIND (SZELLŐ) funkció be-/kikapcsolása (modelltől függően) |
| 19 | SLEEP + DISPLAY | A HEALTH (EGÉSZSÉG) funkció be- és kikapcsolása (modelltől függően) |

A távirányító kijelzője és egyes funkciói a típustól függően változhatnak.

A gombok és jelzőfények alakja és helyzete típusonként változhat, de funkciójuk ugyanaz.

A készülék hangjelzéssel nyugtázza az egyes gombok helyes vételét.

Elemek cseréje

Távolítsa el az elemtartó fedelét a távirányító hátuljáról, csúsztassa azt a nyíl irányába!

Helyezze be az elemeket a távirányítón látható (+ és -) iránynak megfelelően!

Helyezze vissza az elemtartó fedelét a helyére csúsztatva!

Használjon 2 db LRO3 AAA (1,5 V) elemet!

Ne használjon újratölthető elemeket!

Ha a kijelző már nem olvasható, cserélje ki a régi elemeket azonos típusú újakra!

Ne dobja ki az elemeket nem szelektív kommunális hulladékként! Az ilyen hulladékot speciális kezelés céljából külön kell gyűjteni.

A távirányító egyes típusainál nyissa ki az elemtartó fedelét, és alul láthatja a kézi kapcsolót, majd kiválaszthatja a Csak hűtés vagy a Fűtési szivattyút, melyek az alábbiak szerint működnek.

| DIP kapcsoló bekapcsolt állásban | Funkció |
| --- | --- |
|  | A kijelző Celsius-fokban van beállítva. |
|  | A kijelző Fahrenheit-fokban van beállítva. |
| Cool | A kijelző csak hűtés üzemmódban állítható be |
| Heat | A kijelző hűtés és fűtés üzemmódban állítható be |

A 1. Irányítsa a távirányítót a légkondicionáló felé!

- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e tárgyak a távirányító és a beltéri egység jelvevője között!

- Soha ne tegye ki a távirányítót a nap sugarainak!

- Tartsa a távirányítót legalább 1 m távolságra a televíziótól vagy más elektromos készüléktől!

HŰTÉS ÜZEMMÓD

COOL

A hűtési funkció lehetővé teszi, hogy a légkondicionáló lehűtse a helyiséget és csökkentse a levegő páratartalmát

egyidejűleg.

A hűtési funkció (COOL) aktiválásához nyomja meg a MODE (mód) gombot, amíg a szimbólum meg nem jelenik a kijelzőn!

A gombbal vagy a gombbal állítson be a helyiség hőmérsékleténél alacsonyabb hőmérsékletet!

VENTILÁTOR MÓD (nem FAN (VENTILÁTOR) gomb)

FAN Ventilátor üzemmód, csak légszellőztetés.

FŰTÉS ÜZEMMÓD

A FAN (VENTILÁTOR) üzemmód beállításához nyomja meg a MODE (MÓD) gombot, amíg a jel meg nem jelenik a kijelzőn.

HEAT

A fűtési funkció lehetővé teszi, hogy a légkondicionáló felmelegítse a helyiséget.

A fűtési funkció (HEAT) aktiválásához nyomja meg a MODE (MÓD) gombot, amíg a szimbólum meg nem jelenik a kijelzőn!

A gombbal állítson be a helyiség hőmérsékleténél magasabb hőmérsékletet!

A HEATING (FŰTÉS) üzemmódban a készülék automatikusan aktiválhat egy leolvasztási ciklust, ami elengedhetetlen a kondenzátor dérének megtisztításához, hogy visszanyerje hőcserélő funkcióját. Ez az eljárás általában 2-10 percig tart. Leolvasztás közben a beltéri egység ventilátora leáll. Leolvasztás után automatikusan visszaáll HEATING (FŰTÉS) üzemmódba.

(észak-amerikai piacra)

Ha szükséges, 8 másodpercen belül 10-szer megnyomhatja az ECO (ÖKO) gombot fűtési üzemmódban a kényszerleolvasztás elindításához. Sokkal gyorsabban leolvasztja a kültéri jeget.

SZÁRÍTÁS MÓD

FAN SPEED (VENTILLÁTOR SEBESSÉG) funkció (FAN gomb)

DRY

Ez a funkció csökkenti a levegő páratartalmát, hogy a helyiség

kényelmesebb legyen.

A DRY (SZÁRÍTÁS) üzemmód beállításához nyomja meg a MODE (MÓD) gombot, amíg a meg nem jelenik a kijelzőn. Az előbeállítás automatikus funkciója aktiválódik.

FAN

Változtassa meg a ventilátor üzemi sebességét! Nyomja meg a FAN (VENTILÁTOR) gombot a ventilátor sebességének beállításához, beállítható

AUTO (AUTOMATA)/MUTE (CSENDES)/ LOW (KIS)/ LOW-MID (KÖZEPESEN KIS) / MID (KÖZEPES) /MID-HIGH (KÖZEPESEN NAGY) / HIGH (NAGY)/ TURBO (TURBÓ) sebességen való cirkulálásra!

(Villogás)

AUTOMATIKUS MÓD

Gyerekzár funkció

AUTO

Automata üzemmód.

Az AUTO (AUTOMATA) mód beállításához nyomja meg a MODE (MÓD) gombot, amíg a meg nem jelenik a kijelzőn!

AUTO (AUTOMATA) üzemmódban a működési mód automatikusan beáll a helyiség hőmérsékletének megfelelően.

- Nyomja meg hosszan együtt a MODE (MÓD)és a TIMER (IDŐZÍTŐ) gombot a funkció aktiválásához, majd ismételje meg a funkció kikapcsolásához!

- Ennél a funkciónál egyetlen gomb sem lesz aktív.

IDŐZÍTŐ funkció 	IDŐZÍTŐ BE

TIMER

TIMER

A készülék automatikus bekapcsolásához.

Amikor a készülék ki van kapcsolva, beállíthatja a TIMER ON-t (IDŐZÍTŐ BE).

Az automatikus bekapcsolási idő beállításához az alábbiak szerint járjon el:

- Nyomja be a TIMER (IDŐZÍTŐ) gombot először, hogy bekapcsolja, aztán a és a jelenik megy a távirányító kijelzőjén és villog.

- Nyomja meg a föl/le gombot a kívánt időzítési idő beállításához! Minden alkalommal, amikor megnyomja a gombot, az idő fél órával nő/csökken 0 és 10 óra között, és eggyel 10 és 24 óra között.

- Nyomja meg még egyszer a TIMER (IDŐZÍTŐ) gombot a megerősítéshez!

- Az időzítés beállítása után állítsa be a kívánt üzemmódot (Cool/Heat/Auto/Fan/Dry) (Hűtés/Fűtés/Automata/Ventilátor/Szárítás), a MODE] (MÓD) gomb megnyomásával! Állítsa be a szükséges ventilátor sebességet a FAN (VENTILÁTOR) gomb megnyomásával! Nyomja meg a gombot a kívánt működési hőmérséklet beállításához!

A TIMER (IDŐZÍTŐ) gomb megnyomásával TÖRÖLJE!

IDŐZÍTŐ funkció 	IDŐZÍTŐ KI

A készülék automata leállítására.

Amikor a készülék be van kapcsolva, beállíthatja a TIMER OFF-ot (IDŐZÍTŐ KI).

Az automatikus kikapcsolás időpontjának beállításához az alábbiak szerint járjon el:

- Győződjön meg arról, hogy a készülék ON (BEKAPCSOLT) állapotban van!

- A kikapcsolás beállításához nyomja meg egyszer a TIMER (IDŐZÍTŐ) gombot!

Nyomja be a vagy a szükséges időzítés idő beállításához!

- Nyomja meg még egyszer a TIMER (IDŐZÍTŐ) gombot a megerősítéshez!

A TIMER (IDŐZÍTŐ) gomb megnyomásával TÖRÖLJE!

Megjegyzés: Minden programozást 5 másodpercen belül végre kell hajtani, ellenkező esetben a beállítás törlődik.

PÁSZTÁZÁS funkció

SWING

- Nyomja meg a SWING (PÁSZTÁZÁS) gombot a funkció aktiválásához, 1.1 Nyomja meg a SWING gombot a vízszintes szárnyak aktiválásához, hogy fentről lefelé pásztázzon

fog megjelenni a távirányító kijelzőjén.

Nyomja meg újra a pásztázás leállításához az aktuális szögben!

1.2 Nyomja meg a SWING gombot a függőleges terelők aktiválásához, hogy balról jobbra lendüljenek, fog megjelenni a távirányítón.

Nyomja meg újra a pásztázás leállításához az aktuális szögben!

- Ha a függőleges terelőket kézzel mozdítják a szárnyak alá, akkor lehetővé teszik a levegő áramlását közvetlenül jobbra vagy balra.

- Egyes inverteres fűtési modelleknél nyomja meg egyszerre a vízszintes SWING (PÁSZTÁZÁS) és a függőleges SWING gombot, ez aktiválja az öntisztító funkciót.

Ezt a beállítást a készülék kikapcsolt állapotában kell elvégezni.

Soha ne állítsa kézzel a „szárnyakat”, mert az érzékeny szerkezet súlyosan megsérülhet!

Soha ne dugja ujját, botokat vagy más tárgyakat a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásaiba! A feszültség alatt álló részekkel való ilyen véletlen érintkezés előre nem látható károkat vagy sérüléseket okozhat.

TURBO (TURBÓ) funkció

TURBO

A turbó funkció aktiválásához nyomja meg a TURBO (TURBÓ) gombot, és fog megjelenni a képernyőn.

Nyomja meg újra a funkció törléséhez!

COOL/HEAT (HŰTÉS/FŰTÉS) üzemmódban, ha a TURBO (TURBÓ) funkciót választja, a készülék gyors COOL (HŰTÉS) vagy gyors HEAT (FŰTÉS) üzemmódba kapcsol, és a legnagyobb ventilátorsebességgel működteti az erős légáramlást.

ÖKO funkció

Ebben az üzemmódban a készülék automatikusan beállítja a működést

CSENDES funkció

MUTE

ECO

- Nyomja meg a MUTE (CSENDES) gombot a funkció aktiválásához, és a szimbólum jelenik meg a távirányító kijelzőjén! Ismételje meg ezt a funkció kikapcsolásához!

- Amikor a MUTE (CSENDES) funkció fut, a távirányító megjeleníti az automatikus ventilátorsebességet, és a beltéri egység a legalacsonyabb ventilátorsebességgel működik, hogy csendes érzést keltsen.

- A FAN/TURBO/SLEEP (VENTILÁTOR/TURBÓ/ALVÁS) gomb megnyomásakor a MUTE (CSENDES) funkció törlődik. A MUTE (CSENDES) funkció szárítás üzemmódban nem aktiválható.

az energiatakarékosság érdekében.

Nyomja meg az ECO (ÖKO) gombot, a

megjelenik a kijelzőn, és a készülék ECO (ÖKO) üzemmódban fog működni. Nyomja meg újra a törléshez!

Megjegyzés: Az ECO (ÖKO) funkció 
COOLING (HŰTŐ) és HEATING (FŰTŐ) üzemmódban is elérhető.

ALVÁS funkció

DISPLAY (KIJELZŐ) funkció (beltéri kijelző)

SLEEP

DISPLAY

ELőre beállított automatikus program.

Nyomja meg a SLEEP (ALVÁS) gombot a SLEEP (ALVÁS) funkció aktiválásához, és fog megjelenni a kijelzőn. Nyomja meg újra a funkció törléséhez!

10 óra alvó üzemmód után a légkondicionáló az előző beállítási módra vált vissza.

Kapcsolja ON/OFF (BE/KI) a panelen lévő LED kijelzőt!

Nyomja meg a DISPLAY (KIJELZŐ) gombot a panel LED-kijelzőjének kikapcsolásához! Nyomja meg újra a LED-kijelző bekapcsolásához!

I FEEL (HŐÉRZÉKELÉS) funkció (opcionális)

I FEEL

Nyomja meg az I FEEL (HŐÉRZÉKELÉS)] gombot a funkció aktiválásához, a távvezérlő kijelzőjén fog megjelenni.

Ismételje meg ezt a funkció kikapcsolásához!

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a távirányító mérje a hőmérsékletet az aktuális helyén, és ezt a jelet küldje a légkondicionálónak, hogy optimalizálja a környezet hőmérsékletét és biztosítsa a kényelmet.

2 óra múlva automatikusan kikapcsol.

PENÉSZGÁTLÓ funkció (opcionális)

ANTI-MILDEW

ANTI-MILDEW

Nyomja meg a MILDEW gombot az ANTI-MILDEW (PENÉSZGÁTLÓ) funkció aktiválásához, fog megjelenni a kijelzőn. Ismételje meg ezt a funkció kikapcsolásához! A COOL/DRY (HŰTÉS/SZÁRÍTÁS) funkció több mint 30 percig tartó működése után működtetheti ezt a funkciót. Az egység körülbelül 15 percig fújja a levegőt, hogy megszárítsa a belső részeket a penészedés elkerülése érdekében, majd kikapcsolja az egységet.

Megjegyzés: Az ANTI-MILDEW (PENÉSZGÁTLÓ) funkció csak DRY/COOLING (SZÁRÍTÁS/HŰTÉS) üzemmódban érhető el.

ÖNTISZTÍTÁS funkció (opcionális)

Csak opcionális egyes fűtési szivattyús inverteres készülékeknél.

A funkció aktiválásához először kapcsolja ki a beltéri egységet, majd nyomja meg egyszerre a SWING és a SWING gombot a beltéri egység irányába tartva a távirányítót, amíg sípoló hangot nem hall, és az megjelenik a távirányító kijelzőjén és a beltéri LED kijelzőn.

Lágy szellő funkció (opcionális)

- Kapcsolja be a beltéri egységet, váltson COOL (HŰTÉS) üzemmódba, majd tartsa lenyomva a FAN (VENTILÁTOR), és a MUTE (CSENDES) gombot együtt 3 másodpercig a funkció aktiválásához. fog megjelenni a kijelzőn.

Végezze el újra a műveletet a kikapcsolásához!

- Ez a funkció automatikusan bezárja a függőleges szárnyakat, és kellemes, enyhe szélérzetet biztosít.

- Ez a funkció segít eltávolítani a beltéri párologtatóból a felgyülemlett 
szennyeződéseket, baktériumokat stb.

- Ez a funkció körülbelül 30 percig működik, és visszatér az előbeállítási módba. A gomb megnyomásával törölheti ezt a funkciót a folyamat közben.

2 hangjelzést fog hallani, amikor befejeződik vagy leállítják.

Normális, ha a működési folyamat során némi zaj hallható, mivel a műanyagok hő hatására kitágulnak, hidegre pedig összehúzódnak.

Javasoljuk, hogy ezt a funkciót a következő környezeti feltételek mellett használja bizonyos biztonságvédelmi funkciók elkerülése érdekében.

| Beltéri egység | Temp (Hőmérséklet) <86oF (30oC) |
| --- | --- |
| Kültéri egység | 41oF (5oC) < Temp (Hőmérséklet) < 86oF (30oC) |

Egészség funkció (opcionális)

- Először kapcsolja be a beltéri egységet, és tartsa lenyomva a SLEEP (ALVÁS) és a DISPLAY (KIJELZŐ) gombot együtt 3 másodpercig a funkció aktiválásához. fog megjelenni a kijelzőn.

Végezze el újra a műveletet a kikapcsolásához!

- Amikor a HEALTH (EGÉSZSÉG) funkciót elindítja, az Ionizer (ionizáló)/Plasma (plazma)/Bipolar Ionizer (bipoláris ionizáló) /UVC fények (modelltől függően) bekapcsolnak és működnek.

Ezt a funkciót 3 havonta javasolt használni.

GEN (ÁLTALÁNOS) funkció (opcionális)

- Először kapcsolja be a beltéri egységet, és tartsa lenyomva a MUTE (CSENDES) gombot 3 másodpercig az aktiváláshoz, majd ismételje meg a funkció kikapcsolásához!

- Ennél a funkciónál nyomja meg röviden a MUTE (CSENDES) gombot az általános L3 - L2 - L1 - OF típus kiválasztásához.

- Válassza az OF-ot, és várjon 2 másodpercet a kilépéshez!

8oC fűtési funkció (opcionális)

- Tartsa lenyomva több, mint 3 másodpercig az ECO (ÖKO) gombot a funkció aktiválásához, és a 8oC (46oF) megjelenik a távkapcsoló kijelzőjén!

Ismételje meg ezt a funkció kikapcsolásához!

- Ez a funkció automatikusan elindítja a fűtési módot, ha a szobahőmérséklet 8oC (46oF) alatt van, és visszaáll készenléti állapotba, ha a hőmérséklet eléri a 9oC-ot (48oF).

- Ha a helyiség hőmérséklete magasabb, mint 18oC (64oF), a készülék automatikusan törli ezt a funkciót.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Ha a légkondicionálót a megadott tartományon túli hőmérsékleten próbálják meg használni, a légkondicionáló védőberendezése elindulhat, és előfordulhat, hogy a légkondicionáló nem fog működni. Ezért próbálja meg a légkondicionálót a következő hőmérsékleti feltételek mellett használni!

Fix légkondicionáló:

| MÓD Hőmérséklet | Fűtés | Hűtés | Szárítás |
| --- | --- | --- | --- |
| Szobahőmérséklet | 0 °C ~27 °C (32°F ~80 °F) | 17°C ~32 °C (63°F ~90 °F) |  |
| Külső hőmérséklet | -7 °C ~24 °C (19°F ~75 °F) | T1 klíma: 15°C ~ 43°C (59°F ~109°F) |  |
|  |  | T3 klíma: 15°C ~ 52°C (59°F ~125°F) |  |

Inverteres klíma:

| MÓD Hőmérséklet | Fűtés | Hűtés | Szárítás |
| --- | --- | --- | --- |
| Szobahőmérséklet | 0 °C ~27 °C (32°F ~80 °F) | 17°C ~32 °C (63°F ~90 °F) |  |
| Külső hőmérséklet | -15 °C ~24 °C (5 °F ~75 °F) (alacsony hőmérsékletű fűtés: -20 °C ~ 24 °C (-4°F ~75 °F)) | T1 klíma: 15°C ~50 °C (59°F ~122 °F) (alacsony hőmérsékletű hűtés: -15 °C ~50 °C (5°F ~122 °F)) |  |
|  |  | T3 klíma: 15°C ~55 °C (59°F ~131 °F) |  |

Csatlakoztatott tápegység mellett indítsa újra a klímát a leállítás után, vagy kapcsolja át más üzemmódba működés közben, és elindul a klímavédő berendezés. A kompresszor 3 perc elteltével folytatja működését.

A fűtés működésének jellemzői (Fűtőszivattyúra vonatkozik)

Előmelegítés:

Ha a fűtési funkció be van kapcsolva, a beltéri egység előmelegítése 2-5 percet vesz igénybe, ezt követően a légkondicionáló elkezd fűteni és meleg levegőt fúj ki.

Leolvasztás

Fűtés közben, amikor a kültéri egység fagyos, a légkondicionáló bekapcsolja az automatikus leolvasztás funkciót a fűtési hatás javítása érdekében. Leolvasztás közben a beltéri és kültéri ventilátorok leállnak. A klímaberendezés a leolvasztás befejezése után automatikusan folytatja a fűtést.

Vészhelyzeti gomb

Vezérlődoboz fedele

(Nyissa ki a beltéri egység paneljét!)

Nyissa ki a panelt, és keresse meg a vészhelyzeti gombot az elektronikus vezérlődobozban, ha a távirányító meghibásodik! (Mindig szigetelőanyaggal nyomja meg a vészhelyzeti gombot!)

| Jelenlegi állapot | Működés | Reakció | Módba lépés |
| --- | --- | --- | --- |
| Standby (Készenléti állapot) | Nyomja meg egyszer a vészhelyzet gombot! | Egyszer röviden sípol. | Hűtés üzemmód |
| Standby (Készenléti állapot) (csak fűtőszivattyúhoz) | Nyomja meg kétszer a vészhelyzeti gombot! másodpercen belül! | Kétszer röviden sípol. | Fűtési mód |
| Running (Üzemel) | Nyomja meg egyszer a vészhelyzet gombot! | Egy darabig folyamatosan sípol. | Kikapcsolt állapot |

- Tekintse meg a kézikönyvben található információkat, hogy megtudja, mekkora hely szükséges a készülék megfelelő felszereléséhez, beleértve a megengedett legkisebb távolságokat a szomszédos szerkezetekhez képest.

- A készüléket 4 m2-nél nagyobb alapterületű helyiségben kell felszerelni, üzemeltetni és tárolni.

- A csővezeték beépítését minimálisra kell csökkenteni.

- A csővezetéket védeni kell a fizikai sérülésektől, és nem szabad szellőzetlen térben elhelyezni, ha a tér kisebb, mint 4 m2.

- A nemzeti gázra vonatkozó szabályokat be kell tartani.

- A mechanikus csatlakozásoknak hozzáférhetőnek kell lenniük karbantartás céljából.

- Kövesse az ebben a kézikönyvben található utasításokat a hűtőközeg kezelésére, telepítésére, tisztítására, karbantartására és ártalmatlanítására vonatkozóan!

- Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílásoknál ne legyenek akadályok!

- Megjegyzés: A szervizelést csak a gyártó által javasolt módon szabad elvégezni.

- Figyelmeztetés: A készüléket jól szellőző helyen kell tárolni, ahol a helyiség mérete megfelel a működéshez előírtnak.

- Figyelmeztetés: A készüléket olyan helyiségben kell tárolni, ahol nincs folyamatosan működő nyílt láng (például működő gázkészülék) és gyújtóforrások (például működő elektromos fűtőberendezés).

- A készüléket úgy kell tárolni, hogy ne fordulhasson elő mechanikai sérülés.

- Olyan személy dolgozhat a hűtőközeg-körön, aki rendelkezik érvényes és naprakész bizonyítvánnyal, amelyet akkreditált hatóság bocsátott ki, és amely tanúsítja a hűtőközegek kezelésében való szakértelmét, összhangban az érintett iparág osztályozási szabályozásával. A szervizelési műveleteket csak a berendezés gyártójának ajánlásai szerint szabad elvégezni.

A más szakképzett személyek segítségét igénylő karbantartási és javítási műveleteket a gyúlékony hűtőközegek használatában illetékes személy felügyelete mellett kell elvégezni.

- Minden olyan munkafolyamatot, amely a biztonsági eszközöket érinti, csak hozzáértő személyek végezhetnek el.

- Figyelmeztetés

- Ne használjon olyan eszközöket a leolvasztási folyamat felgyorsítására vagy a tisztításra, amelyek nem a gyártó által ajánlottak!

* A készüléket olyan helyiségben kell tárolni, ahol nincsenek folyamatosan működő gyújtóforrások (például: nyílt láng, működő gázkészülék vagy működésben lévő elektromos fűtőberendezés).

- Ne szúrja ki és ne égesse el!

Ügyeljen arra, hogy a hűtőközegekben nem lehet szag!

- Figyelem: Tűzveszély	Használati utasítás Olvassa el a műszaki kézikönyvet

- Információk a szervizelésről:

- Ellenőrzések a területen

A gyúlékony hűtőközegeket tartalmazó rendszereken végzett munka megkezdése előtt biztonsági ellenőrzéseket kell végezni, hogy a gyulladás veszélye minimális legyen. A hűtőrendszer javítása során a következő óvintézkedéseket kell betartani a rendszeren végzett munkák előtt.

- Munkafolyamat

A munkát ellenőrzött eljárás szerint kell végezni, hogy minimálisra csökkentsék annak kockázatát, hogy a munkavégzés közben gyúlékony gáz vagy gőz jelen legyen.

- Általános munkaterület

Minden karbantartó személyzetet és a területen dolgozót tájékoztatni kell az elvégzett munka jellegéről. Kerülni kell a zárt térben végzett munkát. A munkaterület körüli területet le kell választani. Győződjön meg arról, hogy a területen belül a körülményeket biztonságossá tették a gyúlékony anyagok ellenőrzésével!

- Hűtőközeg jelenlétének ellenőrzése

A területet megfelelő hűtőközeg-érzékelővel kell ellenőrizni a munka előtt és közben, hogy a technikus tisztában legyen a potenciálisan gyúlékony légkörrel. Győződjön meg arról, hogy a használt szivárgásérzékelő berendezés alkalmas gyúlékony hűtőközegekkel való használatra, azaz szikramentes, megfelelően tömített és gyújtószikramentes.

- Porral oltó készülék jelenléte

Ha a hűtőberendezésen vagy bármely alkatrészén tűzmunkát kell végezni, megfelelő tűzoltó berendezést kell kéznél tartani. A töltési terület mellett legyen szárazporral vagy CO 2 -vel oltó tűzoltó készülék!

- Ne legyen gyújtóforrás!

Senki, aki hűtőrendszerrel kapcsolatos csövezési munkát végez, semmilyen gyújtóforrást nem használhat olyan módon, hogy az tűz- vagy robbanásveszélyhez vezethessen. Minden lehetséges gyújtóforrást, beleértve a dohányzást is, kellően távol kell tartani a beszerelés, javítás, eltávolítás és ártalmatlanítás helyétől, amely során a hűtőközeg esetleg kikerülhet a környező térbe. A munka megkezdése előtt a berendezés körüli területet fel kell mérni, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincs tűzveszély vagy gyulladási veszély. Tilos a dohányzás! táblákat kell kihelyezni.

- Szellőztetett terület

Győződjön meg arról, hogy a terület szabadban van, vagy megfelelően szellőztetett, mielőtt belenyúlna a rendszerbe vagy bármilyen hővel járó munkát végezne. A munkavégzés időtartama alatt bizonyos fokú szellőzést kell biztosítani.

A szellőztetésnek biztonságosan el kell oszlatnia a felszabaduló hűtőközeget, és lehetőleg kívülről kell kivezetnie a légkörbe.

- A hűtőberendezés ellenőrzése

Ha elektromos alkatrészeket cserélnek, azoknak meg kell felelniük a célnak és a megfelelő specifikációnak. Mindenkor be kell tartani a gyártó karbantartási és szervizelési irányelveit.

Ha kétségei vannak, forduljon a gyártó műszaki osztályához segítségért!

A következő ellenőrzéseket kell alkalmazni a gyúlékony hűtőközeget használó berendezésekre:

- - A töltet mérete megegyezik annak a helyiségnek a méretével, amelyen belül a hűtőközeget tartalmazó alkatrészek be vannak szerelve;

- - A szellőztető gépek és kivezető nyílások megfelelően működnek, és nincsenek akadályoztatva;

- - Ha közvetett hűtőkört használnak, a szekunder körben ellenőrizni kell a hűtőközeg jelenlétét;

- - A berendezés jelölése továbbra is látható és olvasható. Az olvashatatlan jelöléseket és jelzéseket javítani kell;

- - A hűtőcsövet vagy -alkatrészeket olyan helyre szerelték be, ahol nem valószínű, hogy olyan anyagok hatásának vannak kitéve, amelyek korrodálhatják a hűtőközeget tartalmazó alkatrészeket, kivéve, ha az alkatrészek olyan anyagokból készülnek, amelyek eleve ellenállnak a korróziónak, vagy megfelelően védve vannak a korrózió ellen.

- Elektromos berendezések ellenőrzése

Az elektromos alkatrészek javítása és karbantartása magában foglalja a kezdeti biztonsági ellenőrzéseket és az alkatrész-ellenőrzési eljárásokat. Ha olyan hiba áll fenn, amely veszélyeztetheti a biztonságot, akkor semmilyen elektromos tápegységet nem szabad az áramkörbe csatlakoztatni, amíg azt kielégítően meg nem oldják. Ha a hibát nem lehet azonnal kijavítani, de az üzemelés folytatása szükséges, megfelelő ideiglenes megoldást kell alkalmazni. Ezt jelenteni kell a berendezés tulajdonosának, hogy minden érintett fél tájékoztatást kapjon.

A kezdeti biztonsági ellenőrzésnél az alábbiakat kell megvizsgálni:

- - Hogy a kondenzátorok lemerültek: ezt biztonságos módon kell megtenni, hogy elkerüljük a szikraképződést;

- - Hogy a rendszer töltése, helyreállítása vagy tisztítása közben nincsenek szabadon feszültség alatt álló elektromos alkatrészek és vezetékek;

- - Hogy a földkötés folytonos legyen.

- Lezárt alkatrészek javítása

- A lezárt alkatrészek javítása során minden elektromos tápegységet le kell választani a munkavégzés alatt álló berendezésről, mielőtt eltávolítaná a lezárt burkolatokat stb. Ha a szervizelés során feltétlenül szükséges a berendezés elektromos betáplálása, akkor a legkritikusabb ponton tartósan működő szivárgásérzékelőt kell elhelyezni, amely figyelmeztet a potenciálisan veszélyes helyzetre.

- Különös figyelmet kell fordítani a következőkre annak biztosítására, hogy az elektromos alkatrészeken végzett munka során a burkolat ne változzon oly módon, hogy az befolyásolja a védelmi szintet. Ide tartozik a kábelek sérülése, túl sok csatlakozás, nem az eredeti specifikációnak megfelelő kivezetések, a tömítések sérülései, a tömszelencék nem megfelelő felszerelése stb. Győződjön meg arról, hogy a készülék biztonságosan van felszerelve. Győződjön meg arról, hogy a tömítések vagy tömítőanyagok nem romlottak el annyira, hogy többé ne tudják a gyúlékony légkör bejutását megakadályozni! A cserealkatrészeknek meg kell felelniük a gyártó specifikációinak.

MEGJEGYZÉS: A szilikon tömítőanyag használata gátolhatja bizonyos típusú szivárgásérzékelő berendezések hatékonyságát. A gyújtószikramentes alkatrészeket nem kell elkülöníteni a rajtuk végzett munka előtt.

- Gyújtószikramentes alkatrészek javítása

Ne alkalmazzon állandó induktív vagy kapacitás terhelést az áramkörre anélkül, hogy megbizonyosodna arról, hogy ez nem haladja meg a használatban lévő berendezésre megengedett feszültséget és áramerősséget! A gyújtószikramentes alkatrészek az egyedüli típusok, amelyeken üzem közben, gyúlékony légkör jelenlétében lehet dolgozni. A vizsgálóberendezésnek a megfelelő névleges értékkel kell rendelkeznie. Az alkatrészeket csak a gyártó által meghatározott alkatrészekre cserélje! Más alkatrészek szivárgás következtében a légkörben lévő hűtőközeg meggyulladását okozhatják.

- Kábelezés

Ellenőrizze, hogy a kábelek nincsenek-e kitéve kopásnak, korróziónak, túlzott nyomásnak, vibrációnak, éles széleknek vagy bármilyen más káros környezeti hatásnak! Az ellenőrzésnél figyelembe kell vennie az elöregedés vagy az olyan forrásokból származó folyamatos vibráció hatásait is, mint a kompresszorok vagy a ventilátorok.

- Gyúlékony hűtőközegek észlelése

Semmilyen körülmények között nem szabad potenciális gyújtóforrást használni a hűtőközeg-szivárgások felkutatására vagy észlelésére. Halogén fáklyát (vagy bármely más nyílt lángot használó detektort) nem szabad használni.

- Szivárgás észlelési módszerek

Az alábbi szivárgásészlelési módszerek elfogadhatók gyúlékony hűtőközeget tartalmazó rendszerek esetén:

Elektronikus szivárgásérzékelőket kell használni a gyúlékony hűtőközegek észlelésére, de előfordulhat, hogy az érzékenység nem megfelelő, vagy újra kell kalibrálni. (Az érzékelő berendezést hűtőközeg-mentes területen kell kalibrálni). Győződjön meg arról, hogy az érzékelő nem potenciális gyújtóforrás, és alkalmas a használt hűtőközeghez! A szivárgásérzékelő berendezést a hűtőközeg LFL egy százalékára kell beállítani, az alkalmazott hűtőközeghez kell kalibrálni, és a megfelelő gázszázalékot biztosítani(legfeljebb 25 %). A szivárgásérzékelő folyadékok a legtöbb hűtőközeggel használhatók, de kerülni kell a klórtartalmú tisztítószerek használatát, mivel a klór reakcióba léphet a hűtőközeggel és korrodálhatja a rézcsővezetéket. Ha szivárgás gyanúja merül fel, minden nyílt lángot el kell távolítani/el kell oltani. Ha keményforrasztást igénylő hűtőközeg-szivárgást észlelnek, az összes hűtőközeget vissza kell gyűjteni a rendszerből, vagy el kell különíteni (elzárószelepekkel) a rendszernek a szivárgástól távol eső részében. Ezután az oxigénmentes nitrogént (OFN) át kell öblíteni a rendszeren a keményforrasztás előtt és közben is

- Eltávolítás és evakuálás

A hűtőkörbe történő betöréskor javítás céljából vagy bármilyen más célból a hagyományos eljárásokat kell alkalmazni. Fontos azonban a legjobb gyakorlat követése a gyúlékonyság szempontjából. A következő eljárást kell betartani:

- - Távolítsa el a hűtőközeget;

- - Öblítse ki az áramkört inert gázzal;

- - Távolítsa el;

- - Öblítse ki újra inert gázzal;

- - Nyissa meg az áramkört vágással vagy forrasztással!

A hűtőközeg-töltetet a megfelelő gyűjtőpalackokba kell visszanyerni. A rendszert OFN-nel át kell öblíteni, hogy az egység biztonságos legyen. Ezt a folyamatot lehet, hogy többször meg kell ismételni. Ehhez a művelethez nem szabad sűrített levegőt vagy oxigént használni.

Az öblítést úgy kell elvégezni, hogy megtörjük a vákuumot a rendszerben OFN-nel, és az üzemi nyomás eléréséig folytatjuk a feltöltést, majd légtelenítjük, végül vákuumra húzzuk. Ezt a folyamatot addig kell ismételni, amíg nem marad hűtőközeg a rendszerben. Amikor az utolsó OFN-töltetet használják, a rendszert légköri nyomásra kell légteleníteni, hogy lehetővé tegyék a munkavégzést. Ez a művelet létfontosságú, ha a csőrendszeren keményforrasztási műveleteket kell végrehajtani.

Győződjön meg arról, hogy a vákuumszivattyú kimenete nincs közel semmilyen gyújtóforráshoz, és biztosítson szellőzést!

- Leszerelés

A művelet végrehajtása előtt elengedhetetlen, hogy a technikus teljesen ismerje a berendezést és annak minden részletét. Javasoljuk, hogy minden hűtőközeget biztonságosan nyerjenek vissza! A művelet elvégzése előtt olaj- és hűtőközegmintát kell venni, ha a visszanyert hűtőközeg újra felhasználása előtt elemzésre van szükség. Létfontosságú, hogy a munka megkezdése előtt elektromos áram álljon rendelkezésre.

- Ismerkedjen meg a berendezéssel és működésével!

- A rendszert elektromosan le kell választani.

- Az eljárás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy:

- szükség esetén rendelkezésre áll mechanikus kezelő berendezés a hűtőközeg-palackok kezelésére;

- minden személyi védőeszköz rendelkezésre áll, és megfelelően használják;

- a helyreállítási folyamatot mindenkor hozzáértő személy felügyeli;

- a visszanyerő berendezések és palackok megfelelnek a vonatkozó szabványoknak.

- Ha lehetséges, szivattyúzza le a hűtőközeget!

- Ha a vákuum nem lehetséges, készítsen elosztót, hogy a hűtőközeget el lehessen távolítani a rendszer különböző részeiből!

- Győződjön meg arról, hogy a palack a mérlegen áll, mielőtt a visszanyerésre sor kerülne!

- Indítsa el a visszanyerő gépet, és működtesse a gyártó utasításai szerint!

- Ne töltse túl a palackokat! (Ne legyen benne több, mint 80 térfogatszázalék folyadéktöltet).

- Ne lépje túl a palack maximális üzemi nyomását, még átmenetileg sem!

- Ha a palackokat megfelelően megtöltötték, és a folyamat befejeződött, győződjön meg arról, hogy a palackokat és a berendezést haladéktalanul eltávolítják a helyszínről, és a berendezés összes leválasztó szelepét elzárják!

- A visszanyert hűtőközeget nem szabad másik hűtőrendszerbe tölteni, hacsak nem tisztították és ellenőrizték.

- Címkézés

A berendezést címkével kell ellátni, jelezve, hogy a használatból kivonták, és kiürítették a hűtőközeget. A címkét dátummal és aláírással kell ellátni. Győződjön meg arról, hogy a berendezésen vannak olyan címkék, amelyek jelzi, hogy a berendezés gyúlékony hűtőközeget tartalmaz!

- Visszanyerés

A hűtőközeg rendszerből történő eltávolításakor, akár szervizelés, akár leszerelés céljából, ajánlott bevált gyakorlat, hogy minden hűtőközeget biztonságosan távolítson el.

Amikor hűtőközeget tölt palackokba, ügyeljen arra, hogy csak megfelelő hűtőközeg-visszanyerő palackokat használjon! Győződjön meg arról, hogy megfelelő számú palack áll rendelkezésre a teljes rendszertöltés tárolásár! Minden felhasználandó palack a visszanyert hűtőközegre van kijelölve, és erre a hűtőközegre van címkézve (azaz speciális palackok a hűtőközeg visszanyerésére). A palackokat nyomáscsökkentő szeleppel és a hozzájuk tartozó elzárószelepekkel kell ellátni, jó állapotban. Az üres gyűjtőpalackokat kiürítik, és ha lehetséges, lehűtik, mielőtt a visszanyerés megtörténne.

A visszanyerő berendezésnek jól működőnek kell lennie, a szóban forgó berendezésre vonatkozó utasításokkal, és alkalmasnak kell lennie az összes megfelelő hűtőközeg visszanyerésére, beleértve adott esetben a gyúlékony hűtőközegeket is. Ezenkívül rendelkezésre kell állnia egy kalibrált mérlegnek, amely jó állapotban van. A tömlőkön szivárgásmentes leválasztó csatlakozóknak kell lenniük, jó állapotban. A visszanyerő gép használata előtt ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e, megfelelően karbantartották-e, és hogy a kapcsolódó elektromos alkatrészek tömítettek-e, hogy megakadályozzák a gyulladást hűtőközeg-kiszabadulás esetén! Kétség esetén forduljon a gyártóhoz! A visszanyert hűtőközeget a megfelelő visszanyerő palackban vissza kell juttatni a hűtőközeg-szállítóhoz, és el kell készíteni a megfelelő hulladékszállítási bizonylatot. Ne keverje össze a hűtőközeget a visszanyerő egységekben, és különösen ne a palackokban!

Ha kompresszorokat vagy kompresszorolajokat kell eltávolítani, győződjön meg arról, hogy azokat elfogadható szintre ürítette ki, hogy megbizonyosodjon arról, hogy gyúlékony hűtőközeg nem marad a kenőanyagban! A kiürítési folyamatot a kompresszor szállítókhoz való visszajuttatása előtt kell elvégezni. Ennek a folyamatnak a felgyorsítására csak a kompresszortest elektromos fűtését szabad alkalmazni. Ha egy rendszerből olajat engednek le, azt biztonságosan kell elvégezni.

Fontos

- A klímát szakembernek kell beszerelnie, és a szerelési útmutatót csak szakképzett szerelőszemélyzet használja! A telepítési előírásoknak az értékesítés utáni szolgáltatásra vonatkozó előírásainknak kell megfelelniük.

- Az éghető hűtőközeg feltöltésekor bármilyen durva művelet súlyos sérülést vagy emberi test és tárgyak sérülését okozhatja.

- A telepítés befejezése után szivárgási próbát kell végezni.

- Gyúlékony hűtőközeget használó klímaberendezés karbantartása vagy javítása előtt kötelező elvégezni a biztonsági ellenőrzést annak érdekében, hogy a tűzveszély minimálisra csökkenjen.

- A gépet ellenőrzött eljárással kell üzemeltetni annak érdekében, hogy a működés során az éghető gázból vagy gőzből adódó kockázat minimálisra csökkenjen.

- A feltöltött hűtőközeg össztömegére és a klímaberendezéssel felszerelendő helyiség területére vonatkozó követelmények (a következő GG.1 és GG.2 táblázatok szerint)

A maximális töltés és a szükséges minimális alapterület m = (4 m3) x LFL, m = (26 m3)) x LFL, m = (130 m3) x LFL

Ahol az LFL az alsó tűzveszélyességi határ kg/m3-ben, az R32 LFL 0,038 kg/m3.

Az m <M = m töltési összegű készülékeknél:

A maximális töltés egy szobában a következők szerint kell, hogy legyen: mmax= 2,5 x (LFL) (5/4) x h0 x (A)1/2

Az M (kg) hűtőközeg-töltetű készülék felszereléséhez szükséges minimális Amin alapterületnek meg kell felelnie a következőknek: A = (M/ (2,5 x (LFL) (5/4) x h)) 2

| Kategória | LFL (kg/m3) | h0(m) | Alapterület (m2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| R32 | 0,306 | 1 | 1,14 | 1,51 | 1,8 | 2,2 | 2,54 | 3,12 | 4,02 |
|  |  | 1,8 | 2,05 | 2,71 | 3,24 | 3,97 | 4,58 | 5,61 | 7,254 |
|  |  | 2,2 | 2,5 | 3,31 | 3,96 | 4,85 | 5,6 | 6,86 | 8,85 |

Ahol:

GG.1 táblázat – Maximális töltés (kg)

GG.2 táblázat - Minimális szobaterület (m2)

| Kategória | LFL (kg/m3) | h0(m) | Töltés mennyisége (M) (kg) Minimális szobaméret(m2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R32 | 0,306 |  | 1,224 kg | 1,836 kg | 2,448 kg | 3,672 kg | 4,896 kg | 6,12 kg | 7,956 kg |
|  |  | 0,6 |  | 29 | 51 | 116 | 206 | 321 | 543 |
|  |  | 1 |  | 10 | 19 | 42 | 74 | 116 | 196 |
|  |  | 1,8 |  | 3 | 6 | 13 | 23 | 36 | 60 |
|  |  | 2,2 |  | 2 | 4 | 9 | 15 | 24 | 40 |

Telepítési biztonsági alapelvek

1. A helyszín biztonsága

Nyílt láng használata tilos!

Szellőztetés szükséges

2. Üzembiztonság

Vigyázat, statikus elektromosság! elektromosságra ügyeljen!

Védőruházatot kell viselni

Ne használjon mobiltelefont

és antisztatikus kesztyűt

- Telepítési biztonság

• Hűtőközeg-szivárgás-érzékelő

" Megfelelő telepítési hely

Kérjük, vegye figyelembe, hogy:

A bal oldali kép egy hűtőközeg-szivárgás-érzékelő sematikus diagramja.

- A telepítés helyének jól szellőzőnek kell lennie.

- Az R32 hűtőközeget használó légkondicionáló felszerelésének és karbantartásának helyeinek mentesnek kell lenniük nyílt tűztől, hegesztéstől, füstöléstől, szárítókemencétől vagy bármely más 548-nál magasabb hőforrástól, amely könnyen nyílt tüzet okoz.

- A légkondicionáló felszerelésekor meg kell tenni a megfelelő antisztatikus intézkedéseket, például viselni kell antisztatikus ruházatot és/vagy kesztyűt.

- A telepítéshez vagy karbantartáshoz olyan helyet kell kiválasztani, ahol a beltéri és kültéri egységek levegő be- és kimenetei nem lehetnek akadályokkal körülvéve, nem lehetnek közel semmilyen hőforráshoz vagy éghető és/vagy robbanásveszélyes környezethez.

- Ha a beltéri egység telepítése során hűtőközeg-szivárgás történik, azonnal el kell zárni a kültéri egység szelepét, és a személyzetnek ki kell mennie, amíg a hűtőközeg teljesen ki nem szivárog 15 percre. Ha a termék megsérült, a sérült terméket kötelező visszavinni a karbantartó állomásra, és tilos a hűtőközeg csövet hegeszteni vagy egyéb műveletet végezni a felhasználó telephelyén.

- Ki kell választani azt a helyet, ahol a beltéri egység be- és kilépő levegője egyenletes.

- A beltéri egység két oldalán közvetlenül a vezetékek alatt nem lehet más elektromos termék, hálózati kapcsoló dugó és konnektor, konyhaszekrény, ágy, kanapé és egyéb értéktárgy.

Javasolt szerszámok

| Szerszám | Kép | Szerszám | Kép | Szerszám | Kép |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szabványos csavarkulcs |  | Csővágó |  | Légszivattyú |  |
| Állítható/ Félhold kulcs |  | Csavarhúzók (kereszthornyú/lapos) |  | Védőszemüveg |  |
| Nyomatékkulcs |  | Elosztó és mérőműszerek |  | Munkakesztyű |  |
| Hatlapfejű kulcsok vagy imbuszkulcsok |  | Szint |  | Hűtőközeg-mérleg |  |
| Fúró és fúrófejek |  | Csőperemező |  | Mikronmérő |  |
| Lyukfűrész |  | Lakatfogós multiméter |  |  |  |

Csőhossz és kiegészítő hűtőközeg

| Inverter modellek kapacitása (Btu/h) | 9K-12K |  | 18K-36K |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Csőhossz szabványos töltéssel | 5m/16ft | 5m/16ft | 5m/16ft | 5m/16ft |
| Cső hossza normál töltéssel (például: észak-amerikai stb.) | 7,5m/24ft | 7,5m/24ft | 7,5m/24ft | 7,5m/24ft |
| Maximális távolság a beltéri és a kültéri egység között | 15m/49ft | 15m/49ft | 25m/82ft | 25m/82ft |
| Kiegészítő hűtőközeg-töltés | 20g/m | 15g/m | 30g/m | 25g/m |
| Max. diff. szintben a beltéri és a kültéri egység között | 10m/32ft | 10m/32ft | 10m/32ft | 10m/32ft |
| A hűtőközeg típusa | R22/R410A | R32 | R22/R410A | R32 |

| BE-KI modellek kapacitása (Btu/h) | 9K-12K |  | 18K-36K |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Csőhossz szabványos töltéssel | 5m/16ft | 5m/16ft | 5m/16ft | 5m/16ft |
| Maximális távolság a beltéri és a kültéri egység között | 15m/49ft | 15m/49ft | 15m/49ft | 15m/49ft |
| Kiegészítő hűtőközeg-töltés | 20g/m | 15g/m | 30g/m | 25g/m |
| Max. diff. szintben a beltéri és a kültéri egység között | 5m/16ft | 5m/16ft | 5m/16ft | 5m/16ft |
| A hűtőközeg típusa | R22/R410A | R32 | R22/R410A | R32 |

Nyomaték paraméterei

| CSŐ méret | Newtonméter [N x m] | Fonterőláb (lbf-ft) | Kilogramm-erőméter (kgf-m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/4 " (• 6,35) | 18 - 20 | 24,4 - 27,1 | 2,4 - 2,7 |
| 3/8 " (d 9,52) | 30 - 35 | 40,6 - 47,4 | 4,1 - 4,8 |
| 1/2 " (d 12) | 45 - 50 | 61,0 - 67,7 | 6,2 - 6,9 |
| 5/8 "(• 15,88) | 60 - 65 | 81,3 - 88,1 | 8,2 - 8,9 |

Megfelelő elosztóeszköz és vezeték a légkondicionálóhoz

| A légkondicionáló maximális üzemi árama (A) | Minimális vezeték-keresztmetszeti terület (mm2) | Aljzat vagy kapcsoló specifikációja (A) | Biztosíték specifikáció (A) |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤8 | 0,75 | 10 | 20 |
| >8 és ≤10 | 1,0 | 10 | 20 |
| >10 és ≤15 | 1,5 | 16 | 32 |
| > 15 és ≤24 | 2,5 | 25 | 32 |
| >24 és ≤28 | 4,0 | 32 | 64 |
| >28 és ≤32 | 6,0 | 40 | 64 |

Megjegyzés: Ez a táblázat csak tájékoztató jellegű, a telepítésnek meg kell felelnie a helyi törvények és előírások követelményeinek.

1. lépés: Válassza ki a telepítési helyet!

  - Győződjön meg arról, hogy a telepítés megfelel a telepítés minimális méreteinek (lásd alább), és megfelel a minimális és maximális csatlakozási csőhossznak, valamint a maximális magasságváltozásnak a Rendszerkövetelmények szakaszban meghatározottak szerint!

  - A levegő bemeneti és kimeneti nyílásai mentesek az akadályoktól, biztosítva a megfelelő légáramlást az egész helyiségben.

  - A kondenzátum könnyen és biztonságosan elvezethető.

  - Minden csatlakozás könnyen csatlakoztatható a kültéri egységhez.

  - A beltéri egység gyermekektől elzárva van.

  - Elég erős a rögzítőfal ahhoz, hogy ellenálljon az egység teljes súlya és rezgései négyszeresének.

  - A szűrő könnyen hozzáférhető tisztításkor.

  - Hagyjon elegendő szabad helyet a szokásos karbantartáshoz!

  - A TV-készülék vagy rádió antennájától legalább 10 láb (3 m) távolságra helyezze el! A légkondicionáló működése zavarhatja a rádió- vagy TV-vételt olyan helyeken, ahol gyenge a vétel. Az érintett eszközhöz erősítőre lehet szükség.

  - Ne telepítse mosókonyhába vagy úszómedence mellé a korrozív környezet miatt!

  - ETL tanúsítási területekre, Vigyázat: A legalacsonyabb mozgó részek legalább 2,4 m-rel a padló vagy föld szintje felett kerüljenek felszerelésre.

Minimális beltéri távolságok                    plafon

padló

2. lépés: Szerelje fel a szerelőlapot

  - Vegye le a szerelőlapot a beltéri egység hátuljáról!

  - Győződjön meg arról, hogy megfelel az 1. lépésben leírt minimális beépítési méretre vonatkozó követelményeknek, a szerelőlap méretének megfelelően, határozza meg a helyzetet, és ragassza fel a szerelőlapot a falhoz közel!

  - Vízmértékkel állítsa vízszintes helyzetbe a szerelőlapot, majd jelölje ki a falon a csavarfuratok helyzetét!

  - Tegye le a rögzítőlapot, és fúróval fúrjon lyukakat a megjelölt helyekre!

  - Helyezze be a tágulási gumidugókat a furatokba, majd akassza fel a rögzítőlapot és rögzítse csavarokkal!

Megjegyzés:

- Győződjön meg arról, hogy a szerelőlap kellően stabil és a falhoz simul a beszerelés után.

- Ez az ábra eltérhet a tényleges objektumtól, kérjük, az utóbbit vegye szabványnak!

3. lépés: Fúrjon lyukat a falba!

A falba lyukat kell fúrni a hűtőközegcsövekhez, a vízelvezető csőhöz és a csatlakozó kábelekhez.

  - Határozza meg a fali furat alapjának helyét a szerelőlap helyén!

  - A furatnak legalább 70 mm átmérőjűnek és kis ferde szöggel kell rendelkeznie a vízelvezetés megkönnyítése érdekében.

  - Fúrja ki a falon a lyukat 70 mm-es magfúróval, és kis ferde szöggel, a beltéri végnél kb. 5-10 mm-rel alacsonyabban!

  - Helyezze fel a fali hüvelyt és a fali hüvely fedelét (mindkettő opcionális alkatrész), hogy megvédje a csatlakozó részeket!

Vigyázat:

Beltér

A fal furatának fúrásakor kerülje a vezetékeket, a vízvezetékeket és más érzékeny alkatrészeket!

(Választható)

Fali hüvely burkolat

Fali hüvely (opcionális)

Kültér

5-10mm

Kis ferdeszög

4. lépés: A hűtőközeg cső csatlakoztatása

  - A falfurat helyzetének megfelelően válassza ki a csőrendszert!

A beltéri egységekhez három választható csőrendszeri módozat áll rendelkezésre, az alábbi ábra szerint:

Az 1. vagy 3. csőrendszeri módozatban ollóval kell bemetszeni a csőkimenet és a kábelkimenet műanyag lapját a beltéri egység megfelelő oldalán.

Megjegyzés: Amikor levágja a műanyag lapot a kimenetnél, a vágásnak simának kell lennie.

23

Csővezeték kimenet

Kábel kimenet

HELYTELEN

HELYES

Hajlítsa meg az összekötő csöveket a csatlakozóval felfelé az ábrán látható módon!

  - Vegye le a műanyag fedelet a csőcsatlakozókról, és vegye le a csőcsatlakozók végén található védőburkolatot!

  - Ellenőrizze, hogy nincs-e bármilyen egyéb anyag a csatlakozó cső nyílásán, és győződjön meg arról, hogy a nyílás tiszta!

  - A középponthoz igazítás után forgassa el az összekötő cső anyáját, hogy kézzel a lehető legszorosabban tudja azt meghúzni!

  - Nyomatékkulccsal húzza meg a nyomatékkövetelmények táblázatában szereplő nyomatékértékek szerint; (Lásd a nyomatékkövetelmények táblázatát a TELEPÍTÉSI ÓVINTÉZKEDÉSEK fejezetben)

Megjegyzés: R32 hűtőközeg esetén a csatlakozót a szabadban kell elhelyezni.

Tekerje be a csatlakozást a szigetelőcsővel!

Kültér

Beltér

A csatlakozónak kültérinek kell lennie

5. lépés: Csatlakoztassa a vízelvezető tömlőt!

  - Állítsa be a vízelvezető tömlőt (ha van)!

Vízelvezető nyílások

Egyes modelleknél a beltéri egység mindkét oldalán vízelvezető nyílások vannak, ezek közül választhat egyet a vízelvezető tömlő csatlakoztatásához. Dugja be a nem használt leeresztőnyílást az egyik csatlakozóba rögzített gumival!

  - Csatlakoztassa a vízelvezető tömlőt a vízelvezető nyíláshoz, ügyeljen arra, hogy az illesztés stabil és a tömítő hatás jó legyen!

  - Teflonszalaggal tekerje be szorosan az illesztést, hogy ne szivárogjon!

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy ne legyen csavarodás vagy horpadás, és a csöveket ferdén lefelé kell elhelyezni, hogy elkerülje az eltömődést és a vízelvezetés megfelelő legyen!

Bekötési rajz

Vezérlődoboz fedele

Előlap

6. lépés: Csatlakoztassa a vezetékeket!

  - Válassza ki a megfelelő kábelméretet, amelyet az adattáblán szereplő maximális üzemi áram határozza meg! (Ellenőrizze a kábelek méretét, lásd a TELEPÍTÉSI ÓVINTÉZKEDÉSEK részt)

  - Nyissa ki a beltéri egység előlapját!

  - Csavarhúzóval nyissa ki az elektromos vezérlődoboz fedelét, hogy felfedje a sorkapcsot!

  - Csavarja ki a kábelbilincset!

  - Illessze a kábel egyik végét a vezérlődoboz pozíciójába a beltéri egység jobb oldali végének hátuljából!

  - Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelelő terminálhoz az elektromos vezérlődoboz fedelén lévő kapcsolási rajz szerint! És győződjön meg arról, hogy jól csatlakoznak!

  - Csavarja be a kábelbilincset a kábelek rögzítéséhez!

  - Helyezze vissza az elektromos vezérlődoboz fedelét és

az előlapot!

7. lépés: Tekerje be a csöveket és a kábelt!

A hűtőközegcsövek, a csatlakozó vezetékek és a vízelvezető tömlő felszerelése után a helytakarékosság, a védelem és a szigetelés érdekében szigetelőszalaggal kell kötegelni, mielőtt a fali lyukon keresztül vezetné őket.

Csatlakozó vezetékek

7.1 Helyezze el jól a csöveket, kábeleket és a vízelvezető tömlőt az alábbi kép szerint!

Hűtőközeg csövek

Szigetelő szalag

Vízelvezető tömlő

Megjegyzés: (I) Győződjön meg arról, hogy a vízelvezető tömlő alul van!

(II) Kerülje az alkatrészek keresztezését és meghajlását!

7.2 A szigetelőszalaggal tekerje be a hűtőközegcsöveket, a csatlakozó vezetékeket és a vízelvezető tömlőt

együtt szorosan!

8. lépés: Szerelje fel a beltéri egységet!

  - Lassan vezesse át a hűtőközegcsöveket, az összekötő vezetékeket és a vízelvezető tömlő kötegét a fali nyíláson!

  - Akassza a beltéri egység tetejét a szerelőlapra!

  - Enyhe nyomást gyakoroljon a beltéri egység bal és jobb oldalára, és győződjön meg arról, hogy a beltéri egység stabilan rögzítve van!

  - Nyomja le a beltéri egység alját, hogy a rögzítők ráakadjanak a szerelőlap kampóira, és győződjön meg arról, hogy azok erősen be vannak akasztva!

Néha, ha a hűtőközegcsövek már be voltak ágyazva a falba, vagy ha a csöveket és vezetékeket a falra szeretné csatlakoztatni, így járjon el:

- Akassza a beltéri egység tetejét a szerelőlapra csövek és vezetékek nélkül!

- Emelje fel a beltéri egységet a fallal szemben, hajtsa ki a rögzítőlapon lévő tartót, és ezzel a konzollal támassza meg a beltéri egységet, így nagy hely lesz a működéshez!

- Végezze el a hűtőközegcsövek elhelyezését, a vezetékezést, csatlakoztassa a vízelvezető tömlőt, és tekerje be őket a 4–7. lépés szerint!

1. lépés: Válassza ki a telepítési helyet

Válasszon egy helyet, amely lehetővé teszi a következőket:

  - Ne szerelje fel a kültéri egységet hőforrások, gőzök vagy gyúlékony gázok közelébe!

  - Ne telepítse a készüléket túl szeles vagy poros helyre!

  - Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol gyakran haladnak el emberek! Olyan helyet válasszon, ahol a levegő kiáramlása és a működési zaj nem zavarja a szomszédokat!

  - Ne tegye az egységet olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek van kitéve (különben szükség esetén olyan védőeszközt használjon, amely nem zavarja a levegő áramlását)!

  - Tartsa be a távolságokat a képen látható módon, hogy a levegő szabadon keringhessen!

  - A kültéri egységet biztonságos és stabil helyre szerelje fel!

Vízelvezető kötés	Vízelvezető tömlő

Ha a kültéri egység vibrációnak van kitéve, helyezzen gumitakarókat az egység lábára!

2.lépés: Szerelje be a vízelvezető tömlőt!

  - Ez a lépés csak fűtőszivattyús modelleknél érvényes.

  - Helyezze be a vízelvezető csatlakozást a kültéri egység alján lévő lyukba!

  - Csatlakoztassa jól a vízelvezető tömlőt a csatlakozáshoz!

3. lépés: Rögzítse a kültéri egységet!

  - A kültéri egység beépítési méretei szerint a tágulási csavarok beépítési helyzetét jelölje be!

  - Fúrjon lyukakat, takarítsa el a betonport és helyezze be a csavarokat!

  - Adott esetben helyezzen fel 4 gumitakarót a lyukra a kültéri egység elhelyezése előtt (opcionális)! Ez csökkenti a vibrációt és a zajt.

Helyezzen fel 4 gumitakarót (opcionális)!

Helyezze a kültéri egység alapját a csavarokra és az előre fúrt lyukakra!

  - Használjon csavarkulcsot a kültéri egység csavarokkal történő stabil rögzítéséhez!

Megjegyzés:

A kültéri egység fali konzolra rögzíthető. Kövesse a fali tartókonzol utasításait a fali konzol falra rögzítéséhez, majd rögzítse rá a kültéri egységet és tartsa vízszintesen!

A fali tartókonzolnak a kültéri egység súlyának legalább négyszeresét kell elbírnia.

4. lépés: Telepítse a vezetékeket!

  - Egy keresztfejű csavarhúzóval csavarja le a huzalfedelet, fogja meg és finoman nyomja le a levételhez!

  - Csavarja le a kábelbilincset és vegye le!

  - A huzalozási burkolatba beillesztett kapcsolási rajz szerint csatlakoztassa a csatlakozó vezetékeket a megfelelő kapcsokhoz, és győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás stabilan és biztonságosan van rögzítve!

  - Helyezze vissza a kábelbilincset és a huzalfedelet!

Megjegyzés: A beltéri és kültéri egységek vezetékeinek csatlakoztatásakor az áramellátást meg kell szakítani.

Vezetékezés

5. lépés: Csatlakoztassa a hűtőközeg csövet!

  - Csavarja le a szelepfedelet, fogja meg és finoman nyomja le a levételhez (ha van szelepfedél)!

  - Távolítsa el a védőkupakokat a szelepek végéről!

  - Vegye le a műanyag fedelet a csőcsatlakozókról, és ellenőrizze, hogy nincs-e bármilyen egyéb anyag a csatlakozó cső nyílásán, és ellenőrizze, hogy a nyílás tiszta-e!

  - A középponthoz igazítás után forgassa el az összekötő cső anyáját, hogy kézzel a lehető legszorosabban tudja azt meghúzni!

  - Használjon villáskulcsot, fogja meg a szeleptestet, és egy nyomatékkulccsal húzza meg a hollandi anyát a nyomatékkövetelmények táblázatában szereplő nyomatékértékek szerint!

(Lásd a nyomatékkövetelmények táblázatát a TELEPÍTÉSI ÓVINTÉZKEDÉSEK fejezetben!)

Szerelje le a szelepfedelet

csatlakozó csövek

hollandi anyák

6. lépés: Vákuumszivattyúzás

  - Villáskulccsal távolítsa el a védőkupakokat a kültéri egység szervizcsatlakozójáról, alacsony nyomású szelepéről és nagynyomású szelepéről!

  - Csatlakoztassa az elosztócső nyomástömlőjét a kültéri egység alacsony nyomású szelepének szervizcsatlakozójához!

  - Csatlakoztassa a töltőtömlőt az elosztócső mérőműszerétől a vákuumszivattyúhoz!

  - Nyissa ki az elosztócső alacsony nyomású szelepét és zárja el a nagynyomású szelepet!

  - A rendszer vákuumozásához kapcsolja be a vákuumszivattyút!

  - A vákuumidő nem lehet kevesebb 15 percnél, vagy győződjön meg arról, hogy a vegyületmérő -0,1 MPa (-76 Hgcm) értéket mutat!

  - Zárja el az elosztócső alacsony nyomású szelepét, és kapcsolja ki a vákuumot!

  - Tartsa a nyomást 5 percig, és ügyeljen arra, hogy az összetett mérőmutató visszapattanása ne haladja meg a 0,005 MPa-t!

  - Nyissa ki az alacsony nyomású szelepet az óramutató járásával ellentétes irányban 1/4 fordulattal hatlapfejű csavarkulccsal, hogy egy kis hűtőközeg terüljön el a rendszerben, majd 5 másodperc múlva zárja el az alacsony nyomású szelepet, és gyorsan távolítsa el a nyomótömlőt!

  - Szappanos vízzel vagy szivárgásérzékelővel ellenőrizze az összes beltéri és kültéri csatlakozást szivárgás szempontjából!

  - Nyissa ki teljesen a kültéri egység alacsony nyomású szelepét és nagynyomású szelepét hatlapfejű csavarkulccsal!

  - Helyezze vissza a kültéri egység szervizcsatlakozójának, alacsony nyomású szelepének és nagynyomású szelepének védősapkáját!

Alacsony nyomású szelep

Szerviz nyílás

Nagynyomású szelep

Szelepvédő sapkák

Nyomótömlő

Helyezze vissza a szelepfedelet!

összetett mérőeszköz

Elosztó mérő

Nyomásmérő

Nagynyomású szelep

Alacsony nyomású szelep

Töltőtömlő

Légszivattyú

Vizsgálatok a próbaüzem előtt

A próbaüzem előtt végezze el az alábbi ellenőrzéseket!

| Leírás | Ellenőrzési módszer |
| --- | --- |
| Elektromos biztonsági ellenőrzés | - Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelel-e a specifikációnak! - Ellenőrizze, hogy nincs-e hibás vagy hiányzó kapcsolat a tápvezetékek, a jelvezeték és a földvezetékek között! - Ellenőrizze, hogy a földelési ellenállás és a szigetelési ellenállás megfelel-e a követelményeknek! |
| Beszerelési biztonsági ellenőrzés | - Ellenőrizze a vízelvezető cső irányát és simaságát! - Győződjön meg arról, hogy a hűtőközeg-cső csatlakozása teljesen be van-e szerelve! - Ellenőrizze a kültéri egység, a szerelőlap és a beltéri egység beszerelésének biztonságosságát! - Győződjön meg arról, hogy a szelepek teljesen nyitva vannak! - Győződjön meg arról, hogy nem maradt idegen tárgy vagy szerszám a készülék belsejében! - Fejezze be a beltéri egység levegőbevezető rácsának és paneljének beszerelését! |
| Hűtőközeg-szivárgás észlelése | - Ellenőrizze a csőcsatlakozást, a kültéri egység két szelepének csatlakozóját, a szeleporsót, a hegesztőnyílást stb., ahol szivárgás léphet fel. o Habészlelési módszer: Egyenletesen vigyen fel szappanos vizet vagy habot azokra a részekre, ahol szivárgás léphet fel, és figyelje meg, hogy megjelennek-e buborékok, ha nem, az azt jelzi, hogy a szivárgásészlelés eredménye biztonságos! - Szivárgásérzékelő módszer: Használjon professzionális szivárgásérzékelőt, és olvassa el a használati utasítást, vizsgálja azon a helyen, ahol szivárgás léphet fel! - A szivárgásvizsgálat időtartama minden helyzetben 3 percig vagy tovább tartson; Ha a vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy szivárgás van, az anyát meg kell húzni, és újra meg kell vizsgálni, amíg nincs szivárgás. A szivárgásérzékelés után a beltéri egység szabadon lévő csőcsatlakozóját tekerje be hőszigetelő anyaggal, és tekerje be szigetelőszalaggal! |

Próbaüzemre vonatkozó utasítások

- Kapcsolja be az áramellátást!

- Nyomja meg az ON/OFF (BE/KI) gombot a távirányítón a légkondicionáló bekapcsolásához!

- Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a COOL (HŰTÉS) és HEAT (FŰTÉS) üzemmódok közötti váltáshoz.

Mindegyik üzemmódban az alábbiak szerint állítsa be:

COOL (HŰTÉS) – A legalacsonyabb hőmérsékletet

HEAT (FŰTÉS) – A legmagasabb hőmérsékletet

- Futtassa körülbelül 8 percig minden üzemmódot, és ellenőrizze, hogy minden funkció megfelelően fut-e, és reagál-e a távirányítóra! A funkciókat az alábbi módon ellenőrizze:

  - Hogy a kilépő levegő hőmérséklete reagál-e a hűtés és fűtés üzemmódra

  - Hogy a víz megfelelően folyik-e le a leeresztő tömlőből

  - Hogy a vízszintes és függőleges terelők (opcionális) megfelelően forognak-e

- Figyelje meg a légkondicionáló próbaüzemi állapotát legalább 30 percig!

- A sikeres próbaüzem után állítsa vissza a normál beállítást, és nyomja meg a távirányító ON/OFF (BE/KI) gombját az egység kikapcsolásához!

- Tájékoztassa a felhasználót, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és mutassa be a felhasználónak a légkondicionáló használatát, közölje a szervizhez és karbantartáshoz, valamint a tartozékok tárolásához szükséges ismereteket!

Megjegyzés:

Ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a tartományt, olvassa el a HASZNÁLATI UTASÍTÁS részt, és ha nem tudja futtatni a COOL (HŰTÉS) vagy HEAT (FŰTÉS) üzemmódot, emelje fel az előlapot, és nyomja meg a vészhelyzeti gombot a COOL (HŰTÉS) és HEAT (FŰTÉS) üzemmód futtatásához!

KARBANTARTÁS

- Tisztításkor le kell állítani a gépet, és több mint 5 percre meg kell szakítani az áramellátást.

- A klímaberendezést semmilyen körülmények között sem szabad vízzel öblíteni.

Figyelmeztetés

Az illékony folyadékok (pl. hígító vagy benzin) károsítják a légkondicionálót, ezért csak puha, száraz ruhát vagy semleges tisztítószerbe mártott nedves ruhát használjon a légkondicionáló tisztításához!

- Ügyeljen a szűrő rendszeres tisztítására, hogy ne lepje be por, ami befolyásolja a szűrő szűrőhatását! Ha a működési környezet poros, a tisztítás gyakoriságát megfelelően növelni kell.

- A szűrő eltávolítása után ne érintse meg a beltéri egység bordáit, hogy elkerülje a karcolódást!

Tisztítsa meg 
az egységet!

Csavarja szárazra, finoman törölje le az egység felületét!

Tisztítsa meg 
 a szűrőt!

Tisztítsa a szűrőt szappanos vízzel,

majd levegővel szárítsa meg! 		Helyezze vissza a szűrőt!

Tipp: Gyakran törölje le, hogy a légkondicionáló tiszta és jó állapotú legyen!

Vegye ki a szűrőt az egységből!

Tipp: Ha felgyülemlett port talál a szűrőben, kérjük, időben tisztítsa meg a szűrőt, hogy biztosítsa a légkondicionáló tiszta, egészséges és hatékony működését!

- Ha a klímaberendezést hosszabb ideig nem használja, tegye a következőket: Vegye ki a távirányító elemeit, és csatlakoztassa le a klímaberendezést a tápellátásról!

- A hosszú távú leállás utáni használat megkezdésekor:

Szerviz és karbantartás

Tisztítsa meg az egységet és a szűrőt;

- Ellenőrizze, hogy nincs-e akadály a beltéri és kültéri egységek levegő be- és kimeneténél;

- Ellenőrizze, hogy a lefolyócső nincs-e akadályozva;

Helyezze be az elemeket a távirányítóba, és ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva!

| MEGHIBÁSODÁS | LEHETSÉGES OKOK |
| --- | --- |
| A készülék nem működik | Áramkimaradás/csatlakozó kihúzva. |
|  | A beltéri/kültéri egység ventilátormotorja sérült. |
|  | Hibás kompresszor termomágneses megszakító. |
|  | Hibás védőberendezés vagy biztosítékok. |
|  | Laza csatlakozások vagy a csatlakozó kihúzva. |
|  | A készülék védelme érdekében néha leáll. |
|  | Feszültség magasabb vagy alacsonyabb, mint a feszültségtartomány. |
|  | Aktív TIMER-ON (IDŐZÍTŐ BE) funkció. |
|  | Sérült elektronikus vezérlő egység. |
| Furcsa szag | Piszkos légszűrő. |
| Folyó víz zaja | Folyadék visszaáramlása a hűtőközeg-keringésbe. |
| Finom köd jön ki a levegőkimenetből | Ez akkor fordul elő, ha a helyiség levegője nagyon lehűl, például „COOLING” (HŰTÉS) vagy „DEHUMIDIFYING/DRY" (PÁRAMENTESÍTÉS/SZÁRÍTÁS) üzemmódban. |
| Furcsa zaj hallható | Ezt a zajt az előlap kitágulása vagy összehúzódása okozza a hőmérséklet-ingadozások miatt, és nem jelent problémát. |
| Elégtelen légáramlás, akár meleg, akár hideg | Nem megfelelő hőmérséklet-beállítás. |
|  | Akadályozott klíma be- és kimeneti nyílások. |
|  | Piszkos légszűrő. |
|  | A ventilátor sebessége minimumra van állítva. |
|  | Egyéb hőforrások a helyiségben. |
|  | Nincs hűtőközeg. |
| A készülék nem reagál a parancsokra | A távirányító nincs elég közel a beltéri egységhez. |
|  | A távirányító elemeit cserélni kell. |
|  | Akadályok a távirányító és a beltéri egység jelvevője között. |
| A kijelző ki van kapcsolva | Aktív DISPLAY (KIJELZŐ) funkció. |
|  | Áramkimaradás. |
| Azonnal kapcsolja ki a légkondicionálót és kapcsolja ki az áramellátást, ha: | Furcsa hangok vannak működés közben. |
|  | Az elektronikus vezérlő egység hibás. |
|  | A biztosítékok vagy kapcsolók hibásak. |
|  | Vizet spriccel vagy tárgyak találhatóak a berendezésben. |
|  | A kábelek vagy csatlakozók túlmelegedtek. |
|  | Nagyon erős szagok jönnek ki a készülékből. |

HIBAKÓD A KIJELZŐN

Hiba esetén a beltéri egység kijelzőjén a következő hibakódok jelennek meg:

| Kijelző | A probléma leírása |
| --- | --- |
| El | Beltéri szobahőmérséklet-érzékelő hibája |
| EE | Beltéri csőhőmérséklet-érzékelő hibája |
| E3 | Külső csőhőmérséklet-érzékelő hibája |
| EH | A hűtőközeg-rendszer szivárgása vagy meghibásodása |
| EE | A beltéri ventilátor motorjának meghibásodása |
| EH | Külső környezeti hőmérséklet érzékelő hibája |
| EO | Beltéri és kültéri kommunikációs hiba |
| E8 | Külső kimeneti hőmérséklet-érzékelő hibája |
| E3 | Kültéri IPM modul hiba |
| ER | Kültéri áramészlelési hiba |
| EE | Kültéri PCB EEPROM hiba |
| EE | Kültéri ventilátor motorhiba |
| EH | Külső szívóhőmérséklet-érzékelő hibája |

ÁRTALMATLANÍTÁSI ÚTMUTATÓ (Európa)

Ez a készülék hűtőközeget és egyéb potenciálisan veszélyes anyagokat tartalmaz. A készülék ártalmatlanításakor a törvény különleges begyűjtést és kezelést ír elő. NE dobja ki ezt a terméket háztartási vagy válogatatlan kommunális hulladékként!

A készülék kiselejtezésekor a következő lehetőségek állnak rendelkezésére:

- A készüléket a kijelölt települési elektronikai hulladékgyűjtőben adja le!

- Új készülék vásárlásakor a kereskedő ingyenesen visszaveszi a régi készüléket!

- A gyártó a régi készüléket is ingyenesen visszaveszi.

- Adja el a készüléket hiteles fémhulladék-kereskedőknek!

- A készülék erdőbe vagy más természeti környezetbe történő kidobása veszélyezteti az Ön egészségét és káros a környezetre. Veszélyes

anyagok szivároghatnak a talajvízbe és bejuthatnak a táplálékláncba.